- Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA Tel. & fax  0965761002

e-mail: rcic85200d@istruzione.it - pec:rcic85200d@pec.istruzione.it -sito web: icbovamarinacondofuri.gov.it/wp

OGGETTO: Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’affidamento di fornitura di materiali didattici, informatici e di mobilio per la realizzazione del Progetto P264 “Atelier Creativi” e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).

CODICE CIG: Z8F1FB1C40

CODICE CUP: H76D17000070001

CAPITOLATO TECNICO

| Q.tà. | Descrizione caratteristiche tecniche minime. |
| --- | --- |
| 1 | STAMPANTE 3D 20x40 |
|  | La stampante dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime: CARATTERISTICHE TECNICHE Area di stampa: 200mm di diametro x 400mm di altezza Risoluzione strato: 50 micron Diametro ugello estrusore: 0.4 mm (in dotazione con la stampante), 0.7 mm, 1.2 mm Filamenti utilizzabili: 1.75 mm di diametro (PLA, ABS, Flex, HIPS, PETG) Velocità massima: 300 mm/s Velocità spostamento massima: 300mm/s ESTRUSORE INTERCAMBIABILE Estrusore per materiali fluido-densi per utilizzazione anche di argilla, gres, porcellana, terraglia, etc… SOFTWARE Sistemi operativi: WIndows, Mac, Linux Software slicing: Cura – SLic3r – Simplify 3d Tipo di file: .stl, .obj, .gcode, INTERFACCIA SD Card – Schermo LCD TEMPERATURA Ambiente d’utilizzo: 20-30 C° Magazzino: 0-30 C° Ugello: max 260 C° Piano Riscaldato: max 100 C° MECCANICA Telaio e copertura: Alluminio, policarbonato e plexiglass Piano di stampa: acciaio Movimenti: pattini ad alto scorrimento su profili in alluminio anodizzato BOWDEN SOSPESO Rende possibile scaricare l’inerzia sugli elastici di sospensione, e migliorare esponenzialmente la qualità e la velocità di stampa. RESURRECTION SYSTEM Il sistema riprende le stampe interrotte in caso di spegnimenti accidentali o improvvisa mancanza di corrente.. |
| 1 | ESTRUSORE DELTA CON UGELLO 0.7 |
|  | Estrusore di ricambio per Delta 20 x 40 da 0,7. Utile per velocizzare le stampa di oggetti abbastanza grandi. |
| 1 | KIT ARGILLA |
|  | il kit deve permette di stampare in 3D i materiali ceramici - Kit Argilla con serbatoio da 3 litri, incluso estrusore per materiali fluido densi. Il Kit deve comprendere il compressore. - Estrusore con controllo a vite: -Motore stepper ad alta coppia -Ventola di raffreddamento del motore -Cuscinetto di tenuta -Ugello in acciaio diametro 1mm Serbatoio: -Contenitore in alluminio tornito -Tappi di chiusura in alluminio massiccio tornito -Valvola di sicurezza -Pistone in nylon -Raccorderia - Supporto per serbatoio: -Supporti in plexiglass tagliati con laser -Barra di raccordo supporti -Rubinetto -Regolatore di pressione -Valvola di non ritorno Altro: -Tubo di raccordo in teflon -Tubo di raccordo in nylon per aria -10 kg di porcellana -Manuale -SD card con file e configurazioni |
| 1 | SCORTA di IMPASTO CERAMICO PORCELLANATO |
|  | Impasto di Porcellana per estrusore argilla dedicato alla stampa 3d e materiali fluido densi |
| 1 | SCORTA DI FILAMENTO (PLA) VARI COLORI |
|  | SPECIFICHE TECNICHE: Temperatura di estrusione: 160°C – 220°C Biodegradabilità: così come prodotto non risulta biodegradabile; lo diventa in seguito a idrolisi a temperatura maggiore di 60 °C e umidità maggiore del 20%. Le parti stampate in PLA iniziano a deteriorarsi con temperature prolungate che superano i 60° Diametro filamento: 1.75mm Indice di ritrazione del 2/3 % |
| 1 | STAMPANTE 3D FDM a geometria cartesiana |
|  | ### SPECIFICHE TECNICHE • tecnologia Fused Deposition Modeling (FDM) • doppia estrusione • volume di stampa: estrusore singolo: 215x215x200 mm • entrambi gli estrusori in funzione: 197x215x200 mm • diametro filamento: 2.85 mm • risoluzione dei layer: 0.4mm. Ugello: 20 – 200 micron • accuratezza sugli assi XZY: 12.5,12.5, 2.5 micron • velocità estrusore: 30 – 300 mm/s • piatto riscaldato (20-100 C°) • materiali supportati: Nylon, PLA, ABS, CPE, PVA • diametro ugello: 0.4 mm • temperatura estrusione: 180 – 280 C° • connettività: Wi-Fi, LAN, USB port • monitoraggio: videocamera di ripresa live • dimensioni complessive: 342 x 380 x 389 mm • requisiti di alimentazione: 100 – 240V, 50-60 Hz, 221 W max • software: Cura • sistemi operativi supportati: macOS, Windows, Linux • tipi di file supportati da Cura Ultimaker 3: STL, OBJ, 3M |
| 1 | SCANNER 3D A LUCE STRUTTURATA |
|  | Scanner 3D con tecnologia a luce strutturata trasportabile e modulare con le seguenti caratteristiche tecniche minime: Area di lavoro oggetto: min. 100x80mm max 500x400mm Tempo di Scansione: circa 4 secondi a scansione Risoluzione/Precisione: fino a 0.1% di accuratezza rispetto all'oggetto scansionato Densità Mesh: fino a 10 milioni di vertici per modello Formati di Esportazione documento: OBJ, STL, PLY, OFF Software di acquisizione e gestione dello scanner (con licenza illimitata) dotato di strumenti e funzionalità per l’allineamento, la generazione mesh, la decimazione, la lisciatura e il riempimento buchi, il posizionamento nello spazio e l’esportazione nei formati utilizzati dai software di modellazione e stampa di terze parti. cavalletto professionale con borsa trasporto, master di calibrazione (campi da 100x80mm a 400x300mm) con supporto, manuali e documentazione software (formato digitale e/o cartaceo). |
| Postazioni di lavoro per il creativo digitale lavorazione dei manufatti e rifinitura degli oggetti |  |
| 4 | Banco da lavoro in legno per 4 alunni - 85h per le attività dei piccoli artigiani. dotato di morse per bloccare saldamente i lavori con vano porta oggetti per riporre gli strumenti e gli attrezzi di lavoro. Misure (Lunghezza x Larghezza): 1250 x 850 mm Altezze 85 cm Spessore piano di lavoro: 45 mm. |
| Installazione compresa nella fornitura e minimo nr. 8 ore di formazione per l'uso delle attrezzature incluse nella fornitura. L'istallazione dovrà essere certificata a norma di legge.. |

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Consolata Irene Mafrici